| A | 15/11/25 | Emisión inicial |  | S.S | A.L |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REV. | FECHA | DESCRIPCIÓN |  | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
| ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. |  |  |  |
|  |  |  | ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES |  |  |  |
|  |  |  | MATRIZ DE VALORACIÓN — ISO 14001:2015 |  |  |  |
| ESCALA: S/E |  |  | LUGAR: GENERAL ROCA, RÍO NEGRO |  |  | A |
|  |  |  | DOCUMENTO: AIA-VAR-AMB-001 |  |  | REVISIÓN |

1. OBJETIVO

Identificar los aspectos ambientales de las actividades, productos y servicios de Roque Mocciola S.A. y evaluar los impactos ambientales asociados, determinando cuáles son significativos y requieren controles operacionales, en cumplimiento de la cláusula 6.1.2 de la norma ISO 14001:2015.

2. METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN

La evaluación de significancia de cada aspecto ambiental se realiza combinando dos factores:

| FACTOR | ESCALA | CRITERIO |
| --- | --- | --- |
| Probabilidad de ocurrencia (P) | 1 = Raro / 3 = Ocasional / 5 = Frecuente | Frecuencia histórica del aspecto en las actividades de la empresa. |
| Severidad del impacto (S) | 1 = Leve / 3 = Moderado / 5 = Grave | Magnitud del daño ambiental potencial: extensión, reversibilidad, afectación a personas. |
| Puntuación de significancia | P × S | ≤ 6: No significativo. 7–14: Significativo. ≥ 15: Crítico — control operacional obligatorio. |

3. MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

| ACTIVIDAD | ASPECTO AMBIENTAL | IMPACTO POTENCIAL | P | S | PUNT. | SIGNIFICANCIA | CONTROL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taller metalúrgico — soldadura | Emisión de humos y gases (Mn, Cr, NOx, CO) | Contaminación del aire. Afectación a la salud del personal y vecinos. | 3 | 5 | 15 | CRÍTICO | Ventilación local forzada. SYH-PR-SOLD. Control médico periódico. |
| Taller metalúrgico — plasma/oxicorte | Emisión de material particulado metálico | Contaminación del aire. Afectación respiratoria. | 3 | 3 | 9 | SIGNIFICATIVO | Captadores de polvo. EPP respiratorio. SYH-PR-TALL. |
| Taller metalúrgico — aceites y lubricantes | Generación de aceites usados y solventes | Contaminación del suelo y agua subterránea. | 3 | 5 | 15 | CRÍTICO | Bidones herméticos, manifiestos, GRE-VAR-AMB-001. |
| Taller metalúrgico — energía eléctrica | Consumo de energía eléctrica de alta potencia | Agotamiento de recursos energéticos. Emisiones indirectas de GEI. | 5 | 3 | 15 | CRÍTICO | ENE-VAR-AMB-001. Indicadores mensuales. |
| Obras civiles — hormigonado | Generación de agua con cemento (pH elevado) | Contaminación de suelo y agua superficial. | 3 | 3 | 9 | SIGNIFICATIVO | Pileta de sedimentación. Vertido controlado. GRE. |
| Obras civiles — movimiento de suelos | Generación de polvo en suspensión | Contaminación del aire. Molestias a vecinos. | 3 | 3 | 9 | SIGNIFICATIVO | Riego de caminos de obra. Barreras. Velocidad reducida. |
| Obras civiles y arquitectura — residuos de obra | Generación de escombros, plásticos, maderas | Ocupación de espacio en relleno sanitario. | 5 | 1 | 5 | No significativo | Clasificación en origen. GRE-VAR-AMB-001. |
| Obras civiles y arquitectura — pintura | Generación de envases de pinturas y solventes | Contaminación del suelo por residuos peligrosos. | 3 | 5 | 15 | CRÍTICO | Triple lavado o disposición habilitada. GRE-VAR-AMB-001. |
| Operación de equipos propios — combustible | Consumo de gasoil en equipos y flota | Emisiones de GEI. Agotamiento de recursos no renovables. | 5 | 3 | 15 | CRÍTICO | ENE-VAR-AMB-001. KPI combustible/hora. Mantenimiento preventivo MTO. |
| Operación de equipos — derrames | Derrame accidental de aceite hidráulico o combustible | Contaminación del suelo y agua. | 1 | 5 | 5 | No significativo | Kit antiderrames en obra. Protocolo de emergencia ambiental. SYH-PLAA. |
| Obras de arquitectura — instalaciones de gas | Fuga de gas durante trabajos de instalación | Riesgo de incendio/explosión. Contaminación del aire. | 1 | 5 | 5 | No significativo | Prueba neumática. INS-VAR-OBR-001. Técnico habilitado. |

4. ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS Y CRÍTICOS — RESUMEN

| ASPECTO CRÍTICO O SIGNIFICATIVO | CONTROL OPERACIONAL PRINCIPAL | DOCUMENTO |
| --- | --- | --- |
| Emisión de humos de soldadura | Ventilación local + EPP respiratorio | SYH-PR-SOLD |
| Aceites usados y solventes del taller | Gestión con operadores habilitados + manifiestos | GRE-VAR-AMB-001 |
| Consumo eléctrico del taller | Indicadores mensuales kWh/t acero | ENE-VAR-AMB-001 |
| Aguas con cemento en obra | Pileta de sedimentación. Vertido controlado. | GRE-VAR-AMB-001 |
| Polvo en suspensión en obras | Riego y control de velocidad | Plan ambiental de obra |
| Envases de pinturas/solventes | Triple lavado o disposición habilitada | GRE-VAR-AMB-001 |
| Consumo de combustible equipos/flota | KPI combustible/hora. Mantenimiento preventivo. | ENE-VAR-AMB-001 / MTO |

5. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN

La matriz de aspectos e impactos se revisa anualmente en la Revisión por la Dirección (RDI-VAR-SGI-001) y cada vez que se incorpore una actividad nueva, se cambie de sede o se modifiquen significativamente los procesos productivos.