| A | 15/10/25 | Emisión inicial |  | S.S | A.L |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REV. | FECHA | DESCRIPCIÓN |  | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
| PROCEDIMIENTO DE OBRAS DE ARQUITECTURA |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. |  |  |  |
|  |  |  | PROCEDIMIENTO DE OBRAS |  |  |  |
|  |  |  | DE ARQUITECTURA Y TERMINACIONES |  |  |  |
| ESCALA: S/E |  |  | LUGAR: GENERAL ROCA, RÍO NEGRO |  |  | A |
|  |  |  | DOCUMENTO: ARC-VAR-OBR-001 |  |  | REVISIÓN |

1. OBJETIVO

Establecer los controles de calidad para la ejecución de obras de arquitectura — terminaciones, carpinterías, revestimientos, cielorrasos, pisos y obras húmedas — que realiza Roque Mocciola S.A., asegurando la calidad de los trabajos de terminación y la satisfacción del cliente en el proceso de entrega final.

2. CONTROLES POR RUBRO DE OBRA

| RUBRO | CONTROLES DE CALIDAD | CRITERIO DE ACEPTACIÓN | REGISTRO |
| --- | --- | --- | --- |
| Revoques y contrapisos | Verificar mezclas según dosificación, espesor, planitud y tiempo de curado. Control de fisuras a 7 y 28 días. | Planitud ≤ 3 mm en 2 m. Sin fisuras activas. | Planilla de revoques |
| Pisos (cerámicos, graníticos, porcelanato) | Verificar nivelación de base, tipo de adhesivo, juntas, planitud, alineación de juntas y ausencia de celdas. | Planitud ≤ 3 mm en 2 m. Junta ± 1 mm respecto al módulo. | Planilla de pisos |
| Revestimientos de paredes | Control de plomada, nivel y planitud. Verificar adhesivo, rejuntado e impermeabilización en zonas húmedas. | Plomada ≤ 2 mm/m. Sin huecos bajo el revestimiento. | Planilla de revestimientos |
| Cielorrasos (desmontables, yeso) | Control de nivel, modulación, fijaciones y juntas. Verificar compatibilidad con instalaciones (ver INS-VAR-OBR-001). | Nivel ± 3 mm en todo el local. | Planilla de cielorrasos |
| Carpinterías (puertas, ventanas, DVH) | Verificar plomada, escuadría, funcionamiento, sellado perimetral y herrajes. Prueba de apertura/cierre. | Plomada ≤ 1 mm/m. Holgura de hoja ≤ 3 mm. | Planilla de carpinterías |
| Obras húmedas (baños, cocinas) | Control de caída de desagüe (prueba de estanqueidad), pendientes mínimas y sellado de juntas. | Pendiente ≥ 1% hacia desagüe. Sin filtraciones en 24 h. | Prueba de estanqueidad |

3. CHECK LIST DE ARQUITECTURA

Al finalizar cada sector o unidad funcional, el Jefe de Obra realiza un recorrido sistemático con el cliente o su representante para identificar todos los ítems pendientes de corrección antes de la recepción provisoria. El Check List es el mecanismo formal de cierre de obra de arquitectura.

| ETAPA | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | PLAZO |
| --- | --- | --- | --- |
| Check List Interno | Recorrido propio del Jefe de Obra antes de convocar al cliente. Genera listado de ítems a corregir. | Jefe de Obra | 48 h antes del Punch List con cliente |
| Check List con el cliente | Recorrido conjunto. Se registran todos los ítems observados con fotografía y descripción. | Jefe de Obra + Cliente | Al finalizar cada sector |
| Corrección de ítems | Subsanar todos los ítems del Punch List en el plazo acordado. | Jefe de Obra / Operarios | Según acuerdo, máx. 15 días |
| Verificación y cierre | Recorrido de verificación con el cliente para confirmar el cierre de todos los ítems. | Jefe de Obra + Cliente | Antes de la recepción provisoria |

4. DOCUMENTOS RELACIONADOS

INS-VAR-OBR-001 — Control de Instalaciones (eléctrica, sanitaria, gas, climatización)

PIN-VAR-OBR-001 — Control de Pintura en Obra

PGO-VAR-CAL-001 — Gestión de Obras (recepción y cierre)

GNC-VAR-SGI-001 — Gestión de No Conformidades