| A | 15/05/25 | Emisión inicial |  | S.S | A.L |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REV. | FECHA | DESCRIPCIÓN |  | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
| OPERACIÓN SEGURA DE EQUIPOS DE OBRA |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. |  |  |  |
|  |  |  | OPERACIÓN SEGURA |  |  |  |
|  |  |  | DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN PROPIOS |  |  |  |
| ESCALA: S/E |  |  | LUGAR: GENERAL ROCA, RÍO NEGRO |  |  | A |
|  |  |  | DOCUMENTO: EQP-VAR-OBR-001 |  |  | REVISIÓN |

1. OBJETIVO

Establecer los requisitos para la habilitación de operadores, la inspección preoperacional y la operación segura de los equipos de construcción propios de Roque Mocciola S.A. — excavadoras, palas, rodillos, grúas, camiones volcadores, motoniveladoras y similares — en cumplimiento de la cláusula 7.1.3 de ISO 9001:2015 y la normativa SST aplicable.

2. HABILITACIÓN DE OPERADORES

| REQUISITO | DESCRIPCIÓN | CONTROL | FRECUENCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| Licencia / carnet de conducción | Categoría habilitante para el tipo de equipo (C, D o E según corresponda). | Copia en legajo del operador | Al ingreso + control anual |
| Capacitación en el equipo específico | Capacitación documentada en la operación del modelo de equipo asignado. | Certificado de capacitación | Al asignar un equipo nuevo |
| Cursos SST | Inducción de obra, trabajos de alto riesgo según tareas a ejecutar. | Constancias en legajo | Al ingreso + actualización anual |
| Apto médico vigente | Examen preocupacional y periódico anual. Incluye agudeza visual y capacidad física. | Certificado médico en legajo | Anual |
| Evaluación práctica | Prueba de manejo supervisada por el Encargado de Flota Pesada antes de operar en obra. | Registro de evaluación práctica | Al ingreso o cambio de equipo |

3. INSPECCIÓN PREOPERACIONAL (CHECKLIST DIARIO)

| ÍTEM | VERIFICACIÓN | OK / NO / N/A |
| --- | --- | --- |
| Niveles de fluidos | Aceite de motor, hidráulico, refrigerante, combustible. |  |
| Sistema de frenos | Freno de servicio y freno de estacionamiento. Funcionamiento correcto. |  |
| Luces y señales acústicas | Luces delanteras, traseras, balizas. Alarma de retroceso operativa. |  |
| Estado visual del equipo | Ausencia de pérdidas de aceite/fluidos. Estructura sin daños visibles. |  |
| Neumáticos / orugas | Presión (en neumáticos), tensión y estado de orugas. |  |
| Cabina y cinturón | Vidrios en buen estado, asiento regulable, cinturón de seguridad operativo. |  |
| Extintor a bordo | Presente, cargado y vigente. |  |
| Documentación del equipo | TAG + libreta de mantenimiento disponibles en cabina. |  |

.

4. REGLAS DE OPERACIÓN EN OBRA

- Distancia de seguridad: ningún operario a pie dentro del radio de giro del equipo durante la operación.

- Señalero obligatorio: en maniobras de retroceso o cuando la visibilidad del operador sea limitada.

- Velocidad máxima en obra: 15 km/h en vías internas; 5 km/h en zonas de trabajo.

- Prohibición de traslado de personas: no se permite el traslado de personas en equipos no habilitados para ello.

- Estacionamiento: siempre con freno de estacionamiento activado, hoja/balde apoyado en suelo, motor apagado.

- Trabajos en pendiente: jamás atravesar pendientes superiores a las especificadas por el fabricante.

- Mantenimiento: solo personal del taller puede realizar mantenimiento con el procedimiento de bloqueo y enclavamiento activo (ver SYH-PR-EQP-V.0).