| A | 03/03/26 | Emisión inicial |  | S.S | A.L |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REV. | FECHA | DESCRIPCIÓN |  | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
| MANTENIMIENTO DE EQUIPOS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. |  |  |  |
|  |  |  | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS |  |  |  |
| ESCALA: S/E |  |  | LUGAR: GENERAL ROCA, RÍO NEGRO |  |  | A |
|  |  |  | DOCUMENTO: MTO-VAR-OPE-001 |  |  | REVISIÓN |

1. OBJETIVO

Establecer el sistema de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de construcción propios de Roque Mocciola S.A., garantizando su disponibilidad operativa, prolongando su vida útil y previniendo fallas que afecten la producción o la seguridad, en cumplimiento de la cláusula 7.1.3 de ISO 9001:2015.

2. TIPOS DE MANTENIMIENTO

| TIPO | DESCRIPCIÓN | PLANIFICACIÓN | REGISTRO |
| --- | --- | --- | --- |
| Preventivo (MP) | Tareas programadas según horas de uso o calendario (cambio de aceite, filtros, correas, calibraciones). Basado en el manual del fabricante. | Plan de Mantenimiento anual por equipo. Alertas en SAP por horas o fecha. | Orden de Trabajo (OT-MP) en SAP |
| Correctivo programado (MC-P) | Reparación de falla conocida, no urgente. Se programa sin interrumpir la producción. | Generado desde inspección preoperacional o MP. | OT-MC en SAP |
| Correctivo urgente (MC-U) | Reparación de falla inesperada que genera parada no planificada del equipo. | Inmediato. Prioridad máxima. | OT-MC-URGENTE en SAP + informe de causa |
| Predictivo (MPd) | Análisis de aceite, medición de vibraciones o termografía para anticipar fallas en equipos críticos. | Semestral para equipos de alto costo / alta utilización. | Informe técnico del análisis |

3. FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

| TAREA | FRECUENCIA (HORAS USO) | APLICA A |
| --- | --- | --- |
| Control de niveles de aceite, hidráulico y refrigerante | Diario (checklist EQP) | Todos los equipos |
| Engrase de articulaciones y puntos de lubricación | 250 h o mensual | Equipos pesados |
| Cambio de aceite de motor y filtro de aceite | 250 h o 3 meses | Motores de combustión |
| Cambio de filtros de combustible y aire | 500 h o 6 meses | Motores de combustión |
| Control de tensión de correas y cadenas | 500 h | Equipos con correas / cadenas |
| Cambio de aceite hidráulico y filtro hidráulico | 1000 h o 12 meses | Equipos con sistema hidráulico |
| Inspección de estructura y soldaduras | 1000 h o 12 meses | Equipos pesados / estructuras |
| Service completo de motor | 2000 h o 24 meses | Motores de combustión |
| Revisión general + certificación | A criterio del fabricante | Equipos de izaje / grúas |

4. INDICADORES DE MANTENIMIENTO (KPIs)

| KPI | FÓRMULA | META | FRECUENCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| Disponibilidad de equipos críticos | Horas disponibles / Horas programadas × 100 | ≥ 90% | Mensual |
| Cumplimiento del plan de MP | MP realizados en plazo / MP programados × 100 | ≥ 95% | Mensual |
| Tiempo promedio entre fallas (MTBF) | Horas operativas / N° de fallas correctivas | ↑ respecto al mes anterior | Mensual |
| Tiempo promedio de reparación (MTTR) | Horas de parada por falla / N° de fallas | ≤ 8 h para equipos críticos | Mensual |
| Costo de mantenimiento / hora | Costo total mantenimiento / Horas operativas | Seguimiento de tendencia | Trimestral |