| A | 02/02/26 | Emisión inicial — Alcance: materiales e insumos (excluye subcontratistas) |  | S.S | A.L |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REV. | FECHA | DESCRIPCIÓN |  | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
| TRAZABILIDAD DE MATERIALES E INSUMOS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. |  |  |  |
|  |  |  | TRAZABILIDAD DE MATERIALES |  |  |  |
|  |  |  | INSUMOS DE OBRA |  |  |  |
| ESCALA: S/E |  |  | LUGAR: GENERAL ROCA, RÍO NEGRO |  |  | A |
|  |  |  | DOCUMENTO: TRA-VAR-CAL-001 |  |  | REVISIÓN |

1. OBJETIVO

Garantizar la trazabilidad de todos los materiales e insumos utilizados en los proyectos de Roque Mocciola S.A., desde su recepción hasta su incorporación definitiva a la obra o su disposición como material no conforme, en cumplimiento de la cláusula 8.5.2 de la norma ISO 9001:2015.

2. FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE TRAZABILIDAD

| PASO | ACTIVIDAD | REGISTRO GENERADO | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Recepción en obra o depósito | Remito de entrega firmado / Nota de recepción | Jefe de Obra / Depósito |
| 2 | Verificación de documentación del proveedor | Certificado de calidad / Ensayo de laboratorio | Jefe de Obra / Resp. Calidad |
| 3 | Inspección visual y dimensional | Formulario de Inspección FIR-VAR-CAL-001 | Jefe de Obra |
| 4 | Identificación y etiquetado | Etiqueta: lote, fecha, proveedor, estado (C/CU/NC) | Capataz / Depósito |
| 5 | Almacenamiento segregado | Registro de estado de material REM-VAR-CAL-001 | Jefe de Obra / Depósito |
| 6 | Uso en obra — incorporación al proceso | Parte diario de obra / N° de lote registrado | Capataz de Obra |
| 7 | Ensayos de control en obra (si aplica) | Informe de laboratorio / Acta de ensayo | Laboratorio / Jefe Obra |
| 8 | Archivo y trazabilidad final | Legajo: remitos + certificados + ensayos | Resp. Calidad / Administración |

3. REQUISITOS POR TIPO DE MATERIAL

| MATERIAL | CERTIFICACIÓN REQUERIDA | CONTROL EN RECEPCIÓN | CONTROL EN OBRA |
| --- | --- | --- | --- |
| Cemento Portland | Certificado IRAM 50000 | Remito + cert. por partida | Ensayo resistencia a compresión |
| Acero para hormigón | Cert. de colada IRAM IAS U500-528 | Remito + cert. por colada | Inspección visual + ensayo si aplica |
| Hormigón elaborado | Hoja dosificación / Cert. planta | Remito + cono de Abrams | Probetas 7 y 28 días (IRAM 1534) |
| Áridos (arena / piedra) | Análisis granulométrico del proveedor | Remito + inspección visual | Granulometría si hay cambio de partida |
| Pinturas / recubrimientos | Ficha técnica + certificado de lote | Remito + ficha técnica | Medición de espesor seco/húmedo |
| Geotextiles / membranas | Certificado de ensayo IRAM | Remito + cert. por rollo | Inspección visual en colocación |

4. ESTADOS DE MATERIAL

| ESTADO | CRITERIO | ACCIÓN | IDENTIFICACIÓN FÍSICA |
| --- | --- | --- | --- |
| CONFORME (C) | Cumple especificaciones técnicas y documentación completa | Habilitar para uso en obra | Etiqueta VERDE |
| EN CUARENTENA (CU) | Documentación incompleta o pendiente de ensayo | Segregar. No usar hasta verificación. Plazo: 5 días hábiles. | Etiqueta AMARILLA |
| NO CONFORME (NC) | No cumple especificaciones técnicas o normativas | Segregar. Gestionar según GNC-VAR-SGI-001. | Etiqueta ROJA |

5. CONSERVACIÓN DE REGISTROS

Todos los registros de trazabilidad deben conservarse por un mínimo de 5 años o el plazo que establezca el contrato de la obra, el que sea mayor.